顶刊实验体系总方案

# 顶刊实验体系总方案

面向项目：OCS + 图像联合仿真 / 姿态反演 / 观测几何优化

当前基线：真实卫星模型、暗室条件、真实太空照片（无姿态真值）、现有 OCS/BRDF/遮挡/反演代码

写作目标：为顶刊和 SCI 一区论文建立可执行、可扩展、可复现实验体系

---

## 0. 先确认项目与论文方向

你的项目不是“做一个卫星渲染器”，而是要建立一套可用于空间目标研究的统一物理链路：

真实几何

→ 真实或可标定材料

→ BRDF

→ 自遮挡/多部件耦合

→ OCS / 光度图像

→ 姿态反演

→ 观测几何优化

→ 真实数据验证

适合拆成多篇论文，而不是硬塞进一篇：

物理前向模型与实验验证

OCS-图像联合姿态反演

观测几何与可观测性分析

Sim2Real 与真实太空照片弱监督验证

---

## 1. 顶刊审稿人会先看什么

### 1.1 期刊视角

| 期刊 | 审稿人核心关注 |
| --- | --- |
| Nature Astronomy | 是否有跨领域意义，是否不仅是工程结果，而是能回答更广泛的天文/空间目标观测问题 |
| TGRS | 方法是否新，实验是否完整，实验条件、装置、方法、数据是否可复现 |
| TAES | 是否体现复杂系统、空间系统、地基系统的工程闭环和系统级贡献 |
| Acta Astronautica | 是否和空间技术、Earth-based systems、观测与任务应用紧密相关 |
| Remote Sensing | 是否有 validation/calibration，方法是否可复现，数据是否规范 |
| Optics Express | 光学/光子学创新是否是核心，是否有明显 novelty 和 impact，是否只是增量工作 |

### 1.2 顶刊审稿人最常追问的问题

你的 BRDF 参数从哪里来？

你的自遮挡模型是否经过独立验证？

你的 OCS 和图像是否真的共享同一套前向物理？

你的结果是否只在仿真里成立？

你的姿态反演是否有真值？

多观测几何到底提高了多少可观测性？

实验结果是否对材料、曝光、噪声、域差敏感？

你的结论是否只对单一模型或单一场景成立？

是否有重复实验和误差条？

是否有真实数据或独立验证链路？

如果这些问题答不严密，顶刊审稿通常会把工作判成“工程实现不错，但科学贡献不足”。

---

## 2. 你的项目现在最应该补强的方向

### 2.1 当前方案的优点

你已经有统一的 OCS/遮挡/BRDF/反演框架。

你已经有真实卫星模型。

你已经有暗室可做真实控制实验。

你已经有真实太空照片，哪怕没有姿态，也能做弱监督验证。

你已有多几何 OCS 数据和遮挡验证结果。

### 2.2 当前方案最需要补的短板

真实材料参数的来源不够硬。

缺少“有真值姿态”的现实实验。

缺少“简单几何的基准验证”。

缺少重复性、误差预算和标定链。

缺少真实照片的弱监督闭环。

### 2.3 改进后的实验逻辑

校准链

→ 材料测量

→ 基准几何验证

→ 真实卫星模型暗室实验

→ 多观测几何实验

→ 户外/真实照片验证

→ 反演与可观测性论文

---

## 3. 实验体系总矩阵

| 实验编号 | 实验名称 | 主要回答的问题 | 主要数据 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | 相机与光源标定 | 数据是否可用 | 响应曲线、暗场、平场、PSF | 必须 |
| E1 | 材料 BRDF 实测 | 材料参数是否可信 | BRDF 曲线、GGX 参数 | 必须 |
| E2 | 简单基准几何验证 | 几何/遮挡逻辑是否正确 | 平板、L/U 型、圆柱实验数据 | 必须 |
| E3 | 部件级散射实验 | 各部件贡献是否可分离 | 单部件/组合部件数据 | 必须 |
| E4 | 全模型暗室 OCS 实验 | 前向 OCS 模型是否成立 | 总亮度、OCS、姿态真值 | 必须 |
| E5 | 全模型暗室图像实验 | 图像渲染是否成立 | 图像、边缘、亮区、姿态真值 | 必须 |
| E6 | 联合反演实验 | OCS+图像是否优于单模态 | 反演误差、Top-k、混淆图 | 必须 |
| E7 | 多观测几何实验 | 观测几何是否提升可观测性 | 不同 phase angle 数据 | 必须 |
| E8 | Glint 细扫实验 | 镜面峰是噪声还是信息 | 高角分辨率峰值曲线 | 强烈建议 |
| E9 | 遮挡消融实验 | 自遮挡到底有多重要 | 有无遮挡对比数据 | 必须 |
| E10 | 传感器链路鲁棒性实验 | 模型抗噪声吗 | 曝光、噪声、模糊、HDR | 必须 |
| E11 | 户外长距离实验 | 能否跨出暗室 | 远距离图像/光度序列 | 建议 |
| E12 | 真实太空照片弱监督 | 能否进入真实域 | 真实照片、候选姿态库 | 必须 |
| E13 | 多波段/偏振/老化扩展 | 能否向顶刊拔高 | 多波段/偏振/老化前后数据 | 加分 |

---

## 4. 实验规范总原则

### 4.1 必须有三类真值

材料真值：材质样片、表面处理、几何尺寸、粗糙度来源。

姿态真值：yaw/pitch/roll、角速度、重复测量误差。

光度真值：曝光、增益、响应线性、光源方向、距离、背景。

### 4.2 必须有四类控制

控制光源方向和稳定性。

控制相机链路。

控制姿态与重复采样。

控制背景、噪声、遮挡和曝光。

### 4.3 每个实验都要留四份结果

原始数据。

标定与元数据。

处理后的结果。

失败样本与异常样本。

### 4.4 每个实验都要有重复

至少做：

同姿态重复 3 次

同天重复

跨天重复

顶刊很看重 repeatability，不只是单次好看。

---

## 5. 详细实验方案

### E0. 相机与光源标定实验

#### 目的

把“图像”变成可测量量，而不是只是一张 JPG/PNG。

#### 顶刊审稿人会问

你的灰度是否线性？

你的曝光是否饱和？

你的相机响应曲线是否已知？

背景和暗电流怎么处理？

#### 材料与技术要求

目标相机 1 台，最好是可输出 RAW 或线性灰度的工业相机/科学相机

稳定均匀光源

标准白板或漫反射参考板

暗场可控环境

记录曝光、增益、白平衡、焦距、光圈、温度

#### 实施步骤

采集暗场帧，测暗电流与噪声底。

采集平场帧，测视场不均匀和镜头暗角。

做曝光线性扫描，检查灰度-曝光是否线性。

做增益扫描，确认可用动态范围。

测 PSF 或点光源响应，估计模糊核。

固化标定版本，后续所有实验统一引用。

#### 需要获取的数据

暗场图像

平场图像

曝光线性曲线

增益曲线

PSF/模糊核

响应函数

#### 输出指标

线性度 R²

噪声底

动态范围

平场均匀性

#### 论文支撑

所有图像实验

Optics Express / Remote Sensing / TGRS

---

### E1. 材料 BRDF 实测

#### 目的

给你的 GGX / Cook-Torrance 参数一个现实依据，而不是只用文献 nominal 值。

#### 顶刊审稿人会问

你的 roughness、F0、base color 从哪里来？

不同材料是否真的有不同散射特性？

空间材料老化后参数会不会变？

#### 建议材料

金属主体样片：铝合金、镀铝片、金属喷涂件

太阳能板样片：太阳能电池片、玻璃盖片、深蓝半导体表面

遮光/低反射样片：黑涂层、黑 Kapton、消光黑表面

可选参考样片：标准漫反射白板、镜面片

#### 技术要求

角度可控的光源与探测器几何

已知入射/出射方向

波段可控，至少做 450/550/650/850 nm 或宽谱 400-1000 nm

若可能，加入偏振测量

样片表面平整度和尺寸要记录

#### 实施步骤

样片编号并测量尺寸、粗糙度、表面处理方式。

先对参考板做系统标定。

按入射角、观测角、波长扫描测量散射强度。

每个角度至少重复 3 次。

拟合 GGX / Cook-Torrance 参数。

比较不同材料的参数差异与残差。

如果条件允许，做老化前后对比。

#### 需要获取的数据

入射角、出射角、波长

原始光强/反射强度

背景强度

重复测量值

样片信息

温度、时间、仪器状态

#### 输出指标

BRDF 曲线

拟合参数

拟合 RMSE

重复性标准差

参数置信区间

#### 论文支撑

BRDF 模型论文

材料不确定性论文

Optics Express / TGRS / Acta Astronautica

#### 改进建议

不要只测单个角度。

不要只测单个波段。

不要只测一次。

最好对比“实测参数 vs 文献参数 vs 仿真假设参数”。

---

### E2. 简单基准几何验证

#### 目的

先验证最简单的几何体是否能被你的物理链路正确解释，再上真实卫星模型。

#### 推荐几何

平板

L 型板

U 型块

双板遮挡结构

圆柱 / 嵌套圆柱

#### 顶刊审稿人会问

你的遮挡逻辑在简单几何上都对吗？

你的模型是不是只对复杂对象“看起来合理”？

你能否和解析预期或独立基准一致？

#### 技术要求

可快速制作的标准几何件

清楚的尺寸标定

可重复的姿态控制

一致的光源与相机链路

#### 实施步骤

制作标准几何件并记录精确尺寸。

在暗室内以固定光源和相机观测。

做单几何、双几何和遮挡配置实验。

按 yaw/pitch 采样扫描。

与代码中的模拟结果逐姿态对比。

特别检查遮挡边界、峰值位置和消失区。

#### 需要获取的数据

几何尺寸

姿态真值

图像

积分亮度

预期遮挡关系

#### 输出指标

OCS 曲线形状是否一致

遮挡率是否合理

峰值角是否匹配

误差热图

#### 论文支撑

方法验证

遮挡模型验证

适合作为所有主论文的前置 sanity check

---

### E3. 部件级散射与遮挡实验

#### 目的

证明三部件模型不是形式上拼出来的，而是物理上真的有可分离贡献。

#### 顶刊审稿人会问

主体、太阳翼、遮光板的贡献是否真的不同？

遮挡是否主要发生在部件之间还是部件内部？

部件级参数是否可识别？

#### 材料与技术要求

真实卫星模型

可拆卸部件或可遮挡部件

可记录部件安装状态

同步记录每个部件是否可见

#### 实施步骤

单部件观测：只保留主体、只保留太阳翼、只保留遮光板。

双部件观测：主体+太阳翼、主体+遮光板、太阳翼+遮光板。

全部件观测：完整模型。

在相同姿态和光照下重复测量。

比较各部件贡献和遮挡变化。

#### 需要获取的数据

部件装配状态

每个姿态下各部件图像

各部件积分亮度

遮挡关系标注

#### 输出指标

部件级 OCS 贡献

部件级遮挡率

部件贡献差异图

#### 论文支撑

多材料模型

遮挡模型

部件级消融

---

### E4. 全模型暗室 OCS 实验

#### 目的

证明你的 OCS 前向模型在真实模型上成立。

#### 顶刊审稿人会问

你的 OCS 不是只在仿真里自洽吗？

真实模型的积分亮度是否跟理论一致？

你能否解释亮度峰值和凹谷？

#### 技术要求

真实卫星模型

已标定相机或光度计

可控光源

姿态控制台

黑背景

稳定电源和遮光条件

#### 实施步骤

固定光源-相机几何，建立基准坐标系。

对真实模型做零位校准。

扫 yaw / pitch / roll。

记录每个姿态下总亮度或积分灰度。

重复采样，估计方差。

与 OCS 仿真逐姿态对齐。

#### 需要获取的数据

姿态真值

光源方向

相机方向

距离

积分亮度

RAW 图像

#### 输出指标

实测 OCS 曲线

与仿真曲线相关系数

NRMSE

峰值角误差

动态范围

#### 论文支撑

主论文前向模型

真实模型验证

OCS 反演

#### 改进建议

每个关键姿态点至少重复 3 次

同一模型在不同日期重复一次

随机打乱姿态顺序，避免时间漂移

---

### E5. 全模型暗室图像实验

#### 目的

证明你的图像渲染和真实成像趋势一致。

#### 顶刊审稿人会问

你的图像只是“像”，还是能定量匹配？

亮区、阴影、轮廓、glint 是否一致？

图像是被曝光和后处理塑形出来的吗？

#### 技术要求

高分辨率相机

RAW 输出优先

稳定对焦

可做 HDR 或多曝光

低反光黑背景

#### 实施步骤

固定同一组姿态和光照几何。

采集单曝光和多曝光图像。

保留 RAW 与处理后版本。

标注亮区、阴影、轮廓、glint。

与渲染图逐姿态对比。

#### 需要获取的数据

图像原件

曝光/增益/光圈

相机内参

轮廓标注

亮区位置

#### 输出指标

SSIM

轮廓 IoU

亮区重心误差

灰度直方图差异

glint 位置误差

#### 论文支撑

图像渲染论文

Sim2Real 论文

联合反演论文

---

### E6. OCS + 图像联合反演实验

#### 目的

证明联合模态优于单模态。

#### 顶刊审稿人会问

OCS-only、image-only、joint 三者差多少？

改善是不是统计显著？

是否对新姿态、新几何也有效？

#### 技术要求

来自 E4/E5 的带真值数据

数据拆分策略

统一评价脚本

#### 实施步骤

以姿态真值为标签，构造训练/验证/测试集。

做 LOO、10°→5°、随机 split 三类评估。

对比 OCS-only、image-only、OCS+image。

对比 kNN、MLP、传统匹配、可选 CNN。

输出错误案例和失败模式。

#### 需要获取的数据

每个样本的姿态真值

OCS 特征

图像特征

联合特征

模型输出与误差

#### 输出指标

mean / median / P90 angular error

Hit@5°

Hit@10°

Top-k retrieval

失败样本类型

#### 论文支撑

主反演论文

联合模态论文

---

### E7. 多观测几何与可观测性实验

#### 目的

回答“在哪些观测几何下，姿态最容易被辨识”。

#### 顶刊审稿人会问

你为什么选这些太阳/探测器方向？

你的几何选择是经验的还是可证明的？

你是否能给出最优观测策略？

#### 建议几何

phase 24 deg   近后向散射

phase 45 deg   中等相位角

phase 63 deg   你的主基线

phase 90 deg   侧向观测

phase 120 deg  大相位角/前向散射

#### 技术要求

可移动光源

可移动相机或固定相机加可变光源

几何角度可精确测量

每个几何都要独立标定

#### 实施步骤

固定姿态网格。

改变 phase angle 或等效光照-观测几何。

采集全套图像和光度数据。

对每个几何单独做反演。

比较误差与可分性。

选择最优几何组合。

#### 需要获取的数据

phase angle

光源方向

相机方向

姿态真值

OCS/图像输出

#### 输出指标

不同几何下的姿态误差

可分性指标

几何消融结果

最优观测区间

#### 论文支撑

可观测性论文

观测几何优化论文

#### 改进建议

不是只做一个几何。

至少 3 组，最好 5 组。

每组都要单独给误差条。

---

### E8. Glint 细扫实验

#### 目的

把镜面峰从“麻烦”变成“信息源”。

#### 顶刊审稿人会问

高光峰是噪声还是约束？

峰值是否重复稳定？

粗糙度变化会不会改变峰宽？

#### 技术要求

高动态范围采集

高角分辨率控制

稳定光源

低曝光饱和

细步长姿态扫描

#### 实施步骤

找到理论上会出现 glint 的姿态附近。

用 0.5°~2° 步长细扫。

记录峰值强度、峰宽、峰位。

重复多次确认稳定性。

对比不同材料/表面处理下的峰形差异。

#### 需要获取的数据

高角分辨率光度曲线

峰值位置

峰宽和半高宽

是否饱和

材料参数

#### 输出指标

glint angle error

peak width

peak repeatability

peak-to-background ratio

#### 论文支撑

镜面峰约束论文

高光指数敏感性论文

---

### E9. 遮挡消融实验

#### 目的

证明自遮挡不是可有可无，而是决定 OCS 和图像结构的核心因素。

#### 顶刊审稿人会问

如果不考虑遮挡，你的结论会差多少？

遮挡误差主要来自哪里？

你的模型是否能识别同部件内部遮挡和跨部件遮挡？

#### 技术要求

可遮挡/可拆卸部件

可加入临时遮挡片

同样姿态、同样光照、同样相机链路

#### 实施步骤

全模型无改动采样。

人为增加或移除某个部件的遮挡关系。

构造“无遮挡 / 部件遮挡 / 同部件遮挡 / 跨部件遮挡”四类场景。

比较 OCS、图像和反演误差。

#### 需要获取的数据

遮挡关系记录

图像

OCS

实测峰值/亮度变化

#### 输出指标

遮挡率变化

反演误差变化

部件可见性变化

#### 论文支撑

遮挡模型论文

方法消融论文

---

### E10. 传感器链路鲁棒性实验

#### 目的

回答你的方法是否只在理想采集下有效。

#### 顶刊审稿人会问

你的方法对噪声、模糊、曝光、背景光敏感吗？

在饱和和欠曝条件下还能工作吗？

你的结果是否被后处理强行美化？

#### 技术要求

可调曝光/增益

可调焦距或离焦

可人为加入背景和噪声

可做多曝光/HDR

#### 实施步骤

固定姿态和光照。

改变曝光、增益、焦点、背景亮度。

记录不同噪声条件下的图像和反演结果。

做从“理想”到“恶劣”的梯度实验。

#### 需要获取的数据

曝光、增益、焦距

背景亮度

SNR 估计

图像质量指标

#### 输出指标

误差 vs SNR 曲线

误差 vs blur 曲线

误差 vs 背景光曲线

HDR 前后差异

#### 论文支撑

Robustness

Sim2Real

Engineering validation

---

### E11. 户外长距离实验

#### 目的

把暗室结果推到更接近真实观测的环境。

#### 顶刊审稿人会问

你的方法在真实空气扰动、背景变化、长距离条件下还成立吗？

它是否只是暗室方法？

#### 技术要求

远距离观测位置

目标模型可控姿态

长焦相机或望远镜

记录气象和距离信息

#### 实施步骤

在较远距离布置目标和观测设备。

扫描姿态与几何。

记录大气、背景、距离、时间。

与暗室结果和仿真结果对比。

#### 需要获取的数据

距离

天气/气象

目标角尺度

图像

光度序列

#### 输出指标

远距离图像质量

相对亮度变化

与暗室的偏差

#### 论文支撑

Sim2Real

外场验证

---

### E12. 真实太空照片弱监督实验

#### 目的

利用你已经拿到的真实卫星照片，即使没有姿态真值，也能做真实域验证。

#### 顶刊审稿人会问

没有姿态真值，你怎么证明方法真的对真实卫星有效？

真实照片和仿真图像之间的差异到底是什么？

你有没有做弱监督或候选姿态检索？

#### 技术要求

真实卫星照片原始版本

拍摄时间、曝光、传感器信息

若可能，获取轨道、相位角或大致观测方向

#### 可行做法

用仿真库生成大量候选姿态图像。

对真实照片做检索，返回 Top-k 候选姿态。

比较轮廓、亮区、glint 和灰度分布。

用时序连续性约束候选姿态跳变。

如果有同一目标多张照片，做序列一致性验证。

#### 需要获取的数据

真实照片原件

观测时间

图像处理版本

候选仿真库

匹配分数

#### 输出指标

Top-k 一致性

相似度分数

候选姿态分布宽度

弱监督稳定性

#### 论文支撑

Sim2Real 论文

真实域外推论文

#### 关键提醒

真实照片没有姿态真值，所以不要把它当作“姿态误差”证据。

它的正确用途是：

证明你的模型能进入真实域。

证明真实照片能被仿真库解释。

证明真实域和仿真域的差异可以被分析。

---

### E13. 多波段 / 偏振 / 老化扩展实验

#### 目的

为更高档次的论文预留扩展空间。

#### 顶刊审稿人会问

单波段结果是否过于脆弱？

多波段/偏振是否能增强区分能力？

空间老化是否改变材料参数和可观测性？

#### 技术要求

多波段滤光片或光谱测量

偏振片

老化前后材料样本

重复标定

#### 实施步骤

重复 E1/E4/E5 的多波段版本。

加入偏振态测量。

对老化前后样片重复 BRDF 测量。

比较反演性能变化。

#### 需要获取的数据

波段维度

偏振维度

老化前后参数

反演误差变化

#### 输出指标

波段增益

偏振增益

老化敏感性

#### 论文支撑

高阶扩展论文

材料不确定性论文

---

## 6. 哪些实验是主论文必做，哪些是加分项

### 6.1 主论文必做

E0 相机与光源标定

E1 材料 BRDF 实测

E2 简单基准几何验证

E4 全模型暗室 OCS 实验

E5 全模型暗室图像实验

E6 联合反演实验

E7 多观测几何实验

E9 遮挡消融实验

E10 传感器链路鲁棒性实验

E12 真实太空照片弱监督实验

### 6.2 强烈建议做

E3 部件级散射实验

E8 Glint 细扫实验

E11 户外长距离实验

### 6.3 高阶扩展

E13 多波段/偏振/老化扩展

---

## 7. 每个实验都应该产出的数据包

建议每个实验都保存以下内容：

experiment_id/

raw/

calib/

processed/

figures/

metadata.json

summary.csv

failure_cases/

### 7.1 metadata.json 建议字段

{

"experiment_id": "E4_full_model_darkroom_20260521",

"target_name": "real_satellite_model",

"sample_id": "jinshuzhuti / taiyangnengban / yinshenban",

"pose_truth": {"yaw": 0, "pitch": 0, "roll": 0},

"light_source": {"type": "LED / solar simulator", "direction": [0, 0, 1]},

"camera": {"model": "", "lens": "", "focal_length_mm": 0, "exposure_ms": 0},

"calibration_version": "v1.0",

"environment": {"temperature": 0, "humidity": 0, "background": "black"},

"notes": ""

}

### 7.2 每条样本必须记录的最小字段

time_utc

experiment_id

sample_id

geometry_id

pose_truth

source_direction

detector_direction

exposure

gain

distance

image_path

raw_path

calibration_version

operator

repeat_id

---

## 8. 结果评价指标建议

### 8.1 前向模型

相关系数

NRMSE

峰值角误差

动态范围误差

SSIM

轮廓 IoU

### 8.2 反演模型

angular mean error

angular median error

angular P90 / P95

Hit@5°

Hit@10°

Top-k accuracy

### 8.3 真实照片弱监督

Top-k 稳定性

候选姿态分布宽度

图像相似度分数

序列一致性

### 8.4 误差表达

必须给：

mean ± std

repeatability

失败案例

统计显著性

---

## 9. 可以拆成哪些论文

### 论文 1：物理前向模型与验证

主证据：

E0

E1

E2

E3

E4

E5

适合：

Optics Express

Remote Sensing

Acta Astronautica

### 论文 2：联合姿态反演

主证据：

E4

E5

E6

E9

E10

适合：

TGRS

TAES

Acta Astronautica

### 论文 3：可观测性与观测几何优化

主证据：

E7

E8

E10

适合：

TGRS

TAES

Nature Astronomy（如果提炼出足够广义的科学问题）

### 论文 4：Sim2Real 与真实照片弱监督

主证据：

E11

E12

E13

适合：

Remote Sensing

Optics Express

Nature Astronomy（取决于科学问题强度）

---

## 10. 对当前方案的具体改进建议

不要只做一个统一大实验，要做“校准 - 基准 - 主模型 - 外场 - 弱监督”的层级链。

不要只做真实模型整机实验，要补简单几何基准件。

不要只做单一 phase angle，要做至少 3 组，最好 5 组。

不要只记录图像，要同步记录光度、姿态、环境和标定版本。

不要只看平均值，要给误差条、重复性、失败样本。

不要只用一套材料参数，要做实测、文献值和扰动值对比。

不要只证明“能跑”，要证明“为什么对、对到什么程度、什么条件下会失败”。

不要把真实太空照片当作姿态真值；它的用途是外推验证和弱监督。

---

## 11. 你接下来真正要做的事

### 第一批优先级最高

做 E0 标定链。

做 E1 材料 BRDF 实测。

做 E2 简单几何验证。

用真实模型做 E4/E5 暗室真值实验。

把 E6 联合反演跑起来。

### 第二批

做 E7 多观测几何。

做 E9 遮挡消融。

做 E10 传感器鲁棒性。

用真实照片做 E12 弱监督检索。

### 第三批

做 E8 glint 细扫。

做 E11 户外长距离。

做 E13 多波段/偏振/老化。

---

## 12. 参考依据

### 本地文献库

文献清单.md

references.bib

lu2024_brdf_starlink.pdf

yang2024_goniopolarimetric.pdf

marto2024_hyperspectral_lightcurve.pdf

dickinson2025_sim2real_6dof.pdf

aerospace2025_joint_estimation.pdf

### 官方期刊页面

Nature Astronomy: https://www.nature.com/natastron/aims

Acta Astronautica: https://www.sciencedirect.com/journal/acta-astronautica

Remote Sensing: https://www.mdpi.com/journal/remotesensing/about

TGRS: https://www.grss-ieee.org/publications/transactions-on-geoscience-remote-sensing/

TAES: https://ieee-aess.org/publications/taes

Optics Express review criteria: https://opg.optica.org/journal/oe/pdfs/opex-ReviewCriteria.pdf