地基 GEO 常规星等到 100 km 天基观测的换算说明

1.地基观测

在地基观测条件下(距离 ~36,000 km),对 GEO 卫星进行观测。这些卫星在各自的相位角/姿态/材料条件下,测得的视星等分布范围是 11–15 mag。

2.公式换算

这个 11-15 mag 是地基 GEO 光学观测下的常规表观星等范围，不是天基观测。地基观测距离应按观测站到 GEO 卫星的距离范围，工程代表值可取 40000 km。

公式：

m_space：天基星等；mground：地基星等；Deltaspace：天基距离；Deltaground：地基距离。

当地基距离取40000km，天基距离取100km时：

3．限制

这是“只改变观测距离”的距离归一化估计，不是天基实测统计；如果天基观测的相位角、姿态分布、太阳照明几何和地基完全不同，可能有差距。

4.证据链说明

主要证据链是：

1.Schmitt 2020, ASR
地基 B/V/R/I 多波段观测 61 颗 active geostationary communications satellites，明确讨论 quiescent magnitudes and colors。其 Fig. 2 给出多波段星等分布，说明 active GEO 通信卫星在地基观测下确实集中在十几等量级。

2.Vananti et al. 2017, ASR
地基光谱/反射率观测 GEO 空间碎片与目标，样本选择中 active GEO 目标通常要求亮于约 15 mag，支持“常规可观测 active GEO 目标多在 15 等以内”这一上限判断。

3.Galaxy 14 / PNNL 观测报告
对单颗 GEO 通信卫星 Galaxy 14 的地基观测显示，其常规亮度约在 11-14 mag 量级波动，提供了运行 GEO 通信卫星的具体案例支撑。

4.Payne / Jolley / AMOS 系列 GEO 光度研究
多篇地基 GEO 光度曲线研究表明，运行 GEO 卫星亮度受姿态、太阳相位角、材料和镜面高光影响显著，但常规非强 glint 状态通常落在十几等量级。

所以，11-15 mag 是多篇地基 GEO 光度观测文献共同支持的工程统计范围：下限约 11 mag 代表较亮的大型通信卫星/有利几何，上限约 15 mag 代表常规地基系统仍可稳定观测的 active GEO 目标边界。