设备： 12 台15cm口径相机组成的计算光学阵列，转台无自动控制。 观测区域覆盖： 调整光学阵列的12台光学相机指向同步带，大致覆盖东经60°至175°同 步带区域。由于采用手动调整大致指向，精度不高，相机视场对同步带的覆盖并 不均匀，局部会有多重覆盖。 成像性能参数： 成像格式： FITS格式 量化位数：16bit 分辨率：4K 计算成像：5秒内成像数据，通过计算生成一帧FITS图像 帧率：由于存储、网络能力限制，本次试验降低帧频至每台相机1帧/分钟 视场角：14°×14°（对角线18°）

数据量： 12 台相机，采集图像221005帧，有效图像214005帧。

目标光度分布： 从-0.382 至最暗16.784 视星等。 图像处理 利用高轨成像增强现实原型软件GEOIMAR对12台相机的FITS和IPD数据批 量处理。

3.数据库结构：

3.1.1 编目轨道数据表OMM 编目轨道根数数据，包括：目标编号、历元时刻（UTC）、半长轴（公里）、 倾角、偏心率、与距下一相邻轨道历元时刻的时间间隔（分钟）、与下一相邻轨 道根数半长轴的差、与下一相邻轨道根数倾角的差、与下一相邻轨道根数偏心率 的差-------------

3.1.2 轨道预报数据 PRE 轨道根数的可见性预报数据，包括：站名、相机名、成像时间、目标编号、 目标的图像坐标系预报坐标PX、PY（单位：像素）、目标的J2000坐标系预报坐 标X_J2000、Y_J2000、Z_J2000（单位：公里）、传感器在目标轨道坐标系中预报 坐标X_SNS、Y_SNS、Z_SNS（单位：公里）。-------------------------------------------

3.1.3 测角测光检测数据 DET IPD 测角测光数据： 站名、相机名、成像时间、目标流水号、IPD定位图像 坐标X、Y（单位：像素）、灰度、IPD测角方位（单位：度）、俯仰（单位：度）、 赤经（单位：度）、赤纬（单位：度）、IPD测光光度（单位：视星等）、计算成 像标识-------

3.1.4 身份识别数据 REG 身份识别数据：站名、相机名、成像时间、目标编号、NORAD编号、CODE 编号、基准轨道历元时刻（UTC）、流水号、切向距离DT、径向距离DN、图像文 件名、入库时间

3.1.5 机动检测数据 MAN 机动检测数据：站名、相机名、目标编号、基准轨道历元时刻（UTC）、与 下一相邻轨道历元时刻的时间间隔（单位：分钟）、半长轴（单位：公里）、与下 一相邻轨道根数半长轴的差（单位：公里）、倾角（单位：度）、与下一相邻轨道 根数倾角的差（单位：度）、偏心率（单位：无量纲）、与下一相邻轨道根数偏心 率的差（单位：无量纲）、短时段数据起始时间（UTC）、短时段数据结束时间（UTC）、 6 短时段数据时间跨度（单位：分钟）、DT均值（单位：像素）、DT方差（单位： 像素）、DT拟合的K值（单位：像素/分钟）、DT拟合误差（单位：像素）、DN 均值（单位：像素）、DN方差（单位：像素）、DN拟合的K值（单位：像素/分 钟）、DN拟合误差（单位：像素）、光度均值（单位：视星等）、光度方差（单位： 视星等）、光度最小值（单位：视星等）、光度最大值（单位：视星等）-----------------------------------------------------------------