非均匀 BRDF 与自遮挡条件下 OCS-光度图像联合建模及空间目标姿态可观测性分析

一、整体概括

本项目旨在建立 OCS（光学散射截面）与二维光度图像统一的物理渲染模型，支持图像-OCS 联合姿态估计。核心要点：

统一物理模型： OCS 和图像共享 BRDF、姿态、遮挡计算；

遮挡验证：简单几何（单平板/L型/立方体）+ 真实卫星模型三端闭合验证；

消融实验：材料、遮挡、BRDF 模型、几何精度系统性对比；逐一关闭/替换模型的某个组件，量化该组件对最终性能的贡献。

姿态扫描：yaw/pitch 二维精细网格（5°分辨率）+ 多观测几何（5 组相位角）；

可观测性指标：图像差异 + OCS 差异量化姿态辨识能力；

观测几何优化：找出最优相位角和观测方向组合；

敏感性分析：BRDF 参数和遮挡参数扰动影响评估；

实验验证路径：预留实验室缩比模型与渲染器对照接口。

二、项目分层架构

模块文字版整理

模块 A：OCS 计算（Python）

处理流程：STL → Embree BVH 射线追踪 → OCS / 遮挡率 / 图表

输出产物：JSON 文件、CSV 文件、PNG 图片（共 6 张标准图表）

运行性能：2701 个姿态，耗时 454 秒（8 进程并行）

模块 B：Blender 渲染（Cycles OPTIX GPU）

处理流程：EXR 几何缓冲（法向/深度/物体索引）→ 后处理

输出产物：多层 EXR 文件、辐射度 PNG 图片、对比 CSV 文件

运行性能：单帧 0.32 秒，2701 帧总计耗时 863 秒

模块 C：姿态反演（kNN / MLP / CNN）

检索模式：仅 OCS 检索、仅图像检索、OCS+图像联合检索

当前状态：正在进行中，本次汇报聚焦模块 A、B

执行顺序：A → B → C。A/B 已完成并通过三端闭合验证。

三、现有进展（模块 A + B）

OCS = Σ 面积 × BRDF × 投影项(NoL·NoV) × 可见性判据 × 遮挡判据

3.1 BRDF 统一与验证

问题驱动：模块 A 和 B 最初使用不同 BRDF 公式（A: LegacyPhong，B: Principled BSDF 近似），OCS 数值不可比。

解决路径：

| 步骤 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | BRDF 公式审计，确认 A/B 三处差异（镜面模型/能量归一化/金属处理） | 完成 |
| Step 2 | 统一设计文档：冻结 LegacyPhong 公式，引入 GGX/Cook-Torrance | 完成 |
| Step 3 | 建立独立 BRDF 模块 `07_brdf/brdf_models.py`（LegacyPhong + GGX 双轨） | 完成 |
| Step 4 | 模块 A 接入统一 BRDF，数值一致性 100%（max 相对误差 0.0） | 完成 |
| Step 5 | 模块 B 建立 exact BRDF 渲染路径（几何缓冲 + Python 后处理） | 完成 |
| Step 6 | 单平板/立方体/L 型三端闭合验证 | 完成 |
| Step 8 | GGX 小规模验证（单平板/立方体/卫星三部件，双 BRDF 并行计算） | 完成 |

LegacyPhong

GGX

先定住BRDF闭合前向模型，再计算OCS

三端闭合：

"三端"指的是用三种完全独立的方法算同一个东西（OCS），看结果是否一致：

解析解 纸笔推导闭式公式，代入几何参数直接算

模块 A  Python + Embree 射线追踪，STL面元中心采样积分

模块 B Blender Cycles 物理渲染，像素级后处理积分

三端闭合验证结果（解析解 vs 模块 A vs 模块 B）：

| 几何 | 姿态数 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 单平板 1m² (jinshuzhuti) | 5 | mean rel_err = 0.25% |
| 单平板 1m² × 3 材料 sweep | 5×3 | mean rel_err = 0.25% |
| 立方体 1m³ (6 面 × 25 子面) | 5 | B/analytic ≤ 0.25% |
| L 型双平板 | 4 | A_with/B ≈ 1.0 中等角度 |

关键结论：

凸几何（平板/立方体）闭合精度理想

A 端 BRDF / 几何 / 坐标变换 / 面积 / 单位链路完全正确

B 端 pixel-level BRDF / 后处理 / 单位链路同样正确

L 型是凹几何——两块板互相可以遮挡，引入了可见性判断。A_with/B ≈ 1.0 表示射线追踪（A 端）和光栅化（B 端）的遮挡判断在常规角度一致。但在极端角度（yaw=90°/150°），A_with/B 跌到 0.6–0.7。

物理模型（GGX BRDF + 材料参数）在两端完全一致。

单平板和立方体上三端闭合（差距 < 0.25%），证明公式没错。

差异来自几何采样分辨率，不是物理模型：

面元法线方向是固定的，当镜面峰宽度 < 面法线变化的最小步长时，没有哪个面的中心恰好对准半角矢量 → specular = 0

Blender 像素级的法线更精细，有像素恰好命中 → 捕获镜面峰

面元法：采样点落在 mesh 上（每面一个），与观察方向无关

像素法：采样点落在屏幕上（每像素一个），透视投影自动在镜面峰处加密

进步性：比起书与现有研究

含义：两种遮挡算法在凹几何上首次出现分歧。这直接引出了后续真实卫星 A/B gap 的根因分析——face-center 射线遮挡比像素级光栅化更保守。这个"不一致"不是 bug，而是两种可见性语义的物理差异。

结果图解析：立方体三端闭合 (`cube_fig_cube_compare.png`)

| 文件位置 | `figures/cube_fig_cube_compare.png` |
| --- | --- |

物理意义：立方体验证了 多法线方向几何的 BRDF 积分是各面独立贡献的线性叠加，不存在交叉项或遮挡耦合误差。这排除了 A 端代码中的几何变换 (R 矩阵)、面元循环、面积累加等潜在 bug。

结果图解析：L 型双平板可见性验证 (`L_plate_fig_L_plate_compare.png`)

| 文件位置 | `figures/L_plate_fig_L_plate_compare.png` |
| --- | --- |

物理意义：L 型验证了凹几何下 ray-cast 与 rasterization 的遮挡语义在大角度时存在系统性差异——这是后续真实卫星 A/B gap 的根源之一。

3.2 GGX 接入生产扫描

5° 网格扫描（73 yaw × 37 pitch = 2701 姿态）：

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 计算时间 | 454.0s（8 进程） |
| OCS max | 14.82 m² |
| OCS min | 0.0022 m² |
| OCS mean | 0.033 m² |

关键发现：10° 网格严重欠采样金属镜面峰（max 差 11.4×），5° 网格为论文必需。

结果图解析：GGX 5° 网格 6 张标准图表

Fig.1 — OCS 3D 曲面 (fig01_ocs_3d_surface.png)

| 文件位置 | `figures/fig01_ocs_3d_surface.png` |
| --- | --- |

图表内容：以 yaw (0°–360°) 为 X 轴、pitch (-90°–+90°) 为 Y 轴、OCS (m²) 为 Z 轴的三维曲面图。色标从深蓝（低 OCS）到深红（高 OCS）。

物理意义：3D 曲面直观展示了"姿态空间 OCS 可观测性"——如果两个姿态对应完全不同的 OCS 值，则仅靠 OCS 即可区分它们；反之，如果多个姿态落在同一低谷，则需要图像信息辅助。

Fig.2 — OCS 热图 (fig02_ocs_heatmap.png)

| 文件位置 | `figures/fig02_ocs_heatmap.png` |
| --- | --- |

图表内容：yaw × pitch 二维热图，颜色代表 OCS (m²)，对数色标。

物理意义：热图是定量"姿态-OCS 映射"的核心工具。岛状结构意味着 OCS 在姿态空间中是高度非线性和多模态的——这对反演算法的 design 有直接指导意义（需要非线性模型）。

##### Fig.3 — 三部件 OCS 热图 (fig03_parts_heatmap.png)

| 文件位置 | `figures/fig03_parts_heatmap.png` |
| --- | --- |

图表内容：三张并排热图（金属主体 / 太阳能板 / 遮光板），每张显示该部件单独贡献的 OCS。

物理意义：部件分解验证了"不同材料/形状的部件对姿态的敏感度不同"——金属主体对姿态极度敏感（窄镜面峰），遮光板几乎不敏感（漫射）。这种差异本身就是姿态信息源。

##### Fig.4 — 遮挡率热图 (fig04_occlusion_ratio_heatmap.png)

| 文件位置 | `figures/fig04_occlusion_ratio_heatmap.png` |
| --- | --- |

图表内容：yaw × pitch 热图，颜色代表遮挡率（0 = 无遮挡，1 = 全遮挡）。

解读：

遮挡率范围 19%–97%：几乎在所有姿态都存在不可忽略的遮挡——真实卫星三件套的复杂结构使遮挡成为常态而非例外。

高遮挡区（>85%，深红色）：对应姿态使太阳能板或遮光板大面积遮挡金属主体——例如 pitch 接近 ±90° 时遮光板挡住主体顶部/底部。

低遮挡区（<40%，深蓝色）：对应"开阔视角"——例如 phase24 近后向散射几何下，太阳和探测器在相近方向，卫星向阳面完全暴露。

遮挡率与 OCS 的关系：对比 Fig.2 和 Fig.4 可见，镜面峰热点恰好落在中等遮挡率区（40–70%）——说明镜面反射方向并不总是"最开阔"的方向，部分镜面峰因遮挡被衰减。

物理意义：遮挡率热图量化了"哪些姿态下卫星部件相互遮挡最严重"。高遮挡 → OCS 对姿态变化的敏感度降低（因为可见面元减少），这意味着姿态反演精度在遮挡率不同的区域可能有系统性差异。

##### Fig.5 — 遮挡损失热图 (fig05_ocs_loss_heatmap.png)

| 文件位置 | `figures/fig05_ocs_loss_heatmap.png` |
| --- | --- |

图表内容：yaw × pitch 热图，颜色代表因遮挡造成的 OCS 损失（OCS_no_occ − OCS_with_occ），单位 m²。

解读：

损失分布与 OCS 分布正相关：高 OCS 区域损失大（绝对值），低 OCS 区域损失小。这说明遮挡主要吃掉的是镜面贡献——被遮挡的面往往是镜面反射方向上的关键面。

局部暗区 = 遮挡容忍区：某些姿态即使遮挡率高，OCS 损失却不大，因为被挡掉的是漫射基底面（遮光板），金属主体仍可见。

尖峰损失 = 关键面遮挡：图中某些单点出现极高的损失值——对应金属主体镜面峰恰好被太阳能板遮挡的临界姿态。这类姿态在实际观测中极难捕获（需要精确对准）。

物理意义：遮挡损失热图区分了"高遮挡但低损失"和"低遮挡但高损失"两种情形——前者对姿态反演友好（OCS 仍含姿态信息），后者是潜在的"盲区"。

##### Fig.6 — 卫星模型可视化 (fig06_satellite_model.png)

| 文件位置 | `figures/fig06_satellite_model.png` |
| --- | --- |

图表内容：三件套卫星的 3D 渲染图，不同部件用不同颜色标记。

解读：展示了卫星的三维几何结构——金属主体（中心圆柱/长方体）、太阳能板（两侧展开）、遮光板（顶部/底部）。标注了坐标系（body frame）与 yaw/pitch 旋转轴。这是后续所有分析的几何参考。

3.3 多观测几何扩展

5 组 sun/det 配置，覆盖相位角 24°–120°：

| 几何标签 | 相位角 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| phase24_near_backscatter | 24° | 近后向散射，遮挡最少 |
| phase45_overhead | 45° | 中等相位角 |
| phase63_backscatter | 63° | 通用观测几何 |
| phase90_side | 90° | 侧向观测 |
| phase120_forward_scatter | 120° | 大相位角，遮挡最多 |

全量扫描：5 几何 × 2701 姿态 = 13,505 姿态，1724.5s (28.7 min)

| 指标 | 跨几何范围 |
| --- | --- |
| OCS max | 6.4 ~ 30.5 m²（差 **4.8×**） |
| OCS mean | 0.033 ~ 0.159 m²（差 **4.8×**） |
| 遮挡率 | 60.1% ~ 78.5% |

关键发现：相位角对 OCS 和遮挡率影响显著（~5× 量级），多几何为姿态反演提供互补信息。

产物路径：结果/模块A_重构/multi_geom_ggx_yaw73_pitch37/run_20260520_162831/

结果图解析：多几何 OCS 热图对比 (`phase*_fig02_ocs_heatmap.png` 系列)

| 文件位置 | `figures/phase24_near_backscatter_fig02_ocs_heatmap.png` 等 5 张 |
| --- | --- |

图表内容：5 张并排的 OCS 热图，分别对应 5 个观测几何，统一对数色标范围。

5 几何详细数据（从 data/multi_geom_manifest.json）：

| 几何 | 相位角 | sun 方向 | det 方向 | OCS max | OCS mean | 遮挡率 mean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| phase24 | 23.6° | [0.41, -0.82, 0.41] | [0.20, -0.98, 0.10] | 17.88 | 0.064 | **60.1%** |
| phase45 | 45.0° | [0.71, 0, 0.71] | [0, 0, 1] | 6.41 | **0.159** | 68.4% |
| phase63 | 63.1° | [0.96, 0, 0.29] | [0.45, -0.89, 0.09] | 14.82 | 0.033 | 69.7% |
| phase90 | 90.0° | [1, 0, 0] | [0, 1, 0] | **30.53** | 0.045 | 72.6% |
| phase120 | 120.0° | [1, 0, 0] | [-0.50, 0.87, 0] | 29.98 | 0.053 | **78.5%** |

解读：

相位角对 OCS max 的非单调影响：max OCS 并非随相位角单调变化——phase90 的 max=30.53 m² 最大（太阳与探测器正交，半角矢量恰好对准大面积金属面），phase45 的 max=6.41 m² 反而最小（俯视几何下金属主体镜面方向偏离探测器）。

OCS mean 揭示系统性差异：phase45 的 mean=0.159 m² 远超其他几何（0.033–0.064），因为太阳在主体正上方、探测器在正下方，卫星大面积向阳面对探测器可见，漫射基底贡献增大。

遮挡率随相位角单调递增：从 phase24 的 60.1% 到 phase120 的 78.5%——大相位角意味着太阳和探测器方向分离更大，光线进入卫星凹陷结构的路径更长，遮挡概率更高。这与物理直觉一致（后向散射遮挡最少，前向散射遮挡最多）。

热点位置漂移：每张热图的镜面峰岛状结构在姿态空间中的位置不同——因为不同的 sun/det 方向改变了半角矢量方向，从而改变了哪些姿态能激发镜面反射。

物理意义：多几何对比证明单一观测几何无法覆盖全部姿态辨识需求。不同几何在姿态空间的不同区域有不同灵敏度——这正是论文"多观测几何优化"的立论基础。

3.4 模块 B：精确 BRDF 渲染管线

技术路线：不走 Blender OSL（性能差 + 数值不可控），采用"几何缓冲 + Python 后处理"方案。

这个选择的本质是把 BRDF 计算从渲染器内部拽出来，放到自己可控的 Python 环境里。

管线流程：

Blender Cycles 渲染 MULTILAYER EXR（Combined / Normal / Depth / IndexOB / Backfacing）

Python brdf_postprocess.py 读取 EXR → IndexOB 分离部件 → 调用 eval_brdf() → 计算 OCS

同步输出 128×128 单通道辐射度 PNG

性能：0.32s/帧（OPTIX GPU），2701 帧 phase63 几何共 863s。

Phase63 图像库：2701 帧 PNG，radiance_max=53.07，与 OCS 扫描一一对应。

产物路径：结果/模块B_渲染/run_20260521_phase63_ggx/

结果图解析：渲染图像示例 (`yaw*.png` 5 张)

| 文件位置 | `figures/yaw000.00_pitch+00.00_brdf.png` 等 5 张 |
| --- | --- |

图表内容：5 个典型姿态的 128×128 单通道辐射度图像（phase63 几何），灰度值正比于到达探测器的辐射度。

| 文件名 | 姿态 | 特征 | OCS(m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| `yaw000.00_pitch+00.00_brdf.png` | 正照 (0°, 0°) | 卫星正面朝向探测器，三部件均衡可见 | 0.0025 |
| `yaw045.00_pitch-45.00_brdf.png` | 斜射 (45°, -45°) | 金属主体侧向可见，太阳能板斜向投影 | ~0.01 |
| `yaw090.00_pitch-40.00_brdf.png` | 侧向 (90°, -40°) | 卫星侧面朝向探测器，板材边缘可见 | ~0.02 |
| `yaw150.00_pitch-80.00_brdf.png` | 强镜面 (150°, -80°) | 金属主体镜面峰激发，图像中出现亮斑 | 0.17 |
| `yaw180.00_pitch+00.00_brdf.png` | 背照 (180°, 0°) | 卫星背面朝向探测器 | 0.0023 |

解读：

正照 vs 背照（0° vs 180°）：二者 OCS 接近（0.0025 vs 0.0023），但图像中部件分布不同——正照看到主体正面 + 太阳能板前缘，背照看到主体背面 + 板背面。仅靠总 OCS 难以区分这两个姿态，但图像中部件亮度分布不同提供了区分信息——这就是 OCS+图像联合反演的物理基础。

强镜面帧（yaw=150°/pitch=-80°）：图像中出现明显的局部高亮区域（金属主体镜面反射），OCS 达 0.17 m² 是正照的 68 倍。注意亮点仅覆盖少数像素，其余区域仍暗——镜面峰的空间局域性是图像区分姿态的关键线索。

斜射/侧向帧：卫星边缘和薄板结构（太阳能板侧面）在图像中呈现细线特征，这些几何细节在 OCS（标量）中完全丢失，仅在图像（二维分布）中可见。

辐射度量范围：radiance_max=53.07 对应镜面峰像素，背景接近 0。大动态范围（>10⁴）对 CNN 训练构成挑战，log1p 预处理（压缩动态范围）是必要的。

物理意义：5 帧示例建立了"图像空间分布 ↔ 姿态"的直觉对应。关键洞察：OCS 是图像的空间积分（OCS = Σ pixel)，积分丢失了空间分布信息——这正是图像包含额外姿态信息的本质原因。

结果图解析：A/B OCS 对比 (`ocs_comparison_phase63.csv`)

| 文件位置 | `data/ocs_comparison_phase63.csv`（2701 行逐帧对比） |
| --- | --- |

数据内容：每帧列出 B 端 OCS（pixel-level 后处理）与 A 端 OCS（face-center 积分），以及各部件像素数。

A/B 差异的典型模式（从前 30 行抽样）：

正照附近（yaw=0°, pitch=0°–20°）：A/B 差异在 10%–90% 之间波动，没有稳定偏向

镜面峰附近（pitch 接近 -80°）：B 端 OCS 系统性地大于 A 端（B 捕获了 A 错过的镜面贡献）

极端 pitch（pitch > 70°）：A/B 差异可达 80%（可见性语义差异 + 薄板两侧均满足法线判据）

详细分析见 3.5 节根因分析。

---

3.5 A/B 真实卫星差异根因分析

现象：真实三件套卫星上，A 端（face-center 采样）与 B 端（pixel-level 采样）OCS 存在系统性差异。

排查过程（已排除 9 项假说）：

| 假说 | 排除方式 |
| --- | --- |
| 法线坐标系错误 | 验证为 world space |
| 分辨率不足 | res=128 vs 256 差 <1% |
| smooth shading 干扰 | flat shading 强制开启，无变化 |
| 背面像素污染 | Backfacing AOV 全零（封闭网格外视图无背面像素） |
| Combined 遮罩误杀 | 去掉遮罩后不变 |
| OCS 公式推导错误 | NoV 抵消推导数学自洽 |
| A/B 几何精度不对称 | A_fast vs A_full 差仅 0.2% |
| A/B BRDF/投影/面积/单位链路错误 | 单平板三端闭合 rel_err < 0.5% |

确认根因：

镜面峰采样（主因，~10× 差距）：A 端 face-center 对 n=80 窄镜面峰结构性缺陷（specular 贡献 = 0），B 端 pixel-level 成功捕获（贡献 87%）。即使 full mesh（481k 面元）也无法命中——每面一个 BRDF 值对窄高光不够。

可见性语义差异（次因，~26% diffuse gap）：A 端用 NoL>0 & NoV>0 几何法线判据，B 端用相机光栅化深度测试。薄板两面均满足几何判据但对相机仅一面可见，导致 A 端高估可见面积。

解决方案：Step 7b 已实现 pixel-level 统一积分函数 compute_ocs_from_exr()，A/B 两端可共享相同的几何源（Blender EXR），消除可见性语义差异。该函数可用但未接入生产扫描（需改变 A 端执行顺序：先渲染 EXR 再扫描）。

---

五、现有问题

5.1 已确认但尚未解决

1. A 端 face-center 采样对窄镜面峰的失效

GGX roughness=0.20 → 镜面峰极窄（NoH 需在 0.998 以上）

A 端每面仅评估一次 BRDF，无论面元多细都无法命中

影响：真实卫星仅考虑镜面峰时 A/B OCS 差距 ~10×

当前状态：pixel-level 统一积分函数已就绪但未接入

2. A/B 可见性语义不统一

A 端：几何法线判据 (NoL>0 & NoV>0)

B 端：相机光栅化深度测试

薄板/凹几何中导致 diffuse OCS 差异 ~26%

当前状态：pixel-level 统一积分可解决（共用 EXR 几何源）

3. 模块 B 渲染管线版本约束

Blender 5.0 Compositor MULTILAYER EXR 损坏（只写出单通道）

已锁定 4.2.3 LTS，未来版本升级需重新验证

4. Roll 轴缺失

当前仅 yaw/pitch 二维扫描

真实卫星姿态为三维 (yaw/pitch/roll)

影响：姿态反演模型仅覆盖二维子空间

E0 相机与光源标定：验证数据可用性，获取环境数据

E1 材料 BRDF 实测：核验材料参数可信度，采集 BRDF 曲线、GGX 参数

E2 简单基准几何验证：校验几何与遮挡逻辑准确性，收集平板、L/U 型、圆柱相关实验数据

E3 部件级散射实验：判别各部件贡献分离效果，获取单部件及组合部件数据

E4 全模型暗室 OCS 实验：验证前向 OCS 模型有效性，整理总亮度、OCS、姿态真值数据

E5 全模型暗室图像实验：检验图像渲染效果，留存图像、边缘、亮区、姿态真值资料

E6 联合反演实验：对比多模态与单模态反演优劣，统计反演误差、Top-k 指标、混淆图

E7 多观测几何实验：探究观测几何对可观测性的提升作用，采集不同相位角数据，

E8 Glint 细扫实验：区分镜面峰属性为噪声或有效信息，绘制高角分辨率峰值曲线，强烈建议开展

E9 遮挡消融实验：分析自遮挡影响程度，对比有无遮挡工况数据

E10 传感器链路鲁棒性实验：测试模型抗干扰能力，获取曝光、噪声、模糊、HDR 相关数据

E12 真实太空照片弱监督实验：适配真实场景应用，依托实拍照片与候选姿态库分析

6.1 短期：完成模块 C 并闭环论文核心论证

6.1.1 A 端切换 pixel-level 积分

将 compute_ocs_from_exr() 接入 main_run.py 生产扫描

执行顺序变化：先 Blender 渲染 EXR → 再 A 端读 EXR 算 OCS

收益：A/B OCS 完全一致，消除 face-center/pixel-level gap

6.1.2 OCS+CNN 双流融合

当前：OCS-only MLP (mean=3.98°), Image-only CNN (mean=12.38°)

目标：双流融合超越单模态 performance

方案：晚期融合（独立编码器 + concat + 融合层）+ 注意力权重

6.1.3 多几何图像联合

输入：5 张不同相位角图像 → 多视图 CNN

预期：利用多几何互补信息，Hit@5° > 95%

6.1.4 完整消融实验矩阵

特征维度：total(15D) / per_part(30D) / image(8100D HOG) / CNN features

方法：kNN discrete / kNN weighted / MLP / CNN / Joint

Split：LOO + 10°→5°

目标：形成完整的论文实验表格

6.2 中期：扩展数据集与实验验证

6.2.1 Roll 轴扩展

yaw × pitch × roll 三维网格（10° 分辨率 → 37×19×37 = 26,011 姿态）

计算成本：A 端 ~2h, B 端 ~2.3h (OPTIX)

反演挑战：三维姿态空间需更强网络容量

6.2.2 材料参数敏感性分析

扫描 roughness ±20%, F0 ±10%, base_color ±15%

量化 BRDF 不确定性对 OCS 的影响（误差传播到姿态估计）

6.2.3 观测几何贝叶斯优化

目标函数：最大化姿态辨识能力

优化变量：sun/det 方向组合

方法：贝叶斯优化 / 遗传算法

6.3 从仿真到实测闭环

6.3.1 实验室模型验证

6.3.2 真实卫星光变曲线反演